在基于OpenWrt的嵌入式Linux上实现有性价比的家庭照明控制系统

Cheong Ghil Kim • Kuinam J. Kim

Received: 21 December 2012/Accepted: 15 March 2013/Published online: 28 April 2013

© Springer-Verlag London 2013

摘要 近年来，温室的效应已大大增加，随着能源需求的增长，世界面临着严重的能源问题。同时，家庭自动化系统日益普及;基于云技术向智能家居发展。本文介绍了一种基于具有遥控功能的小型嵌入式系统的高性价比的家用节能系统。为此，该系统由基于嵌入式Linux的无线路由器构成，用于平台开发低成本的能量控制服务器和智能手机的远程灯光控制应用。通过将OpenWrt移植到与连接有LED的接口板连接的无线路由器上来实现原型系统。远程访问和GUI功能通过使用Apple iPhone的TCP/IP编程实现。通过智能电话和无线路由器之间的插座通信以及通过无线路由器和接口板之间的USB通信来验证远程控制系统的操作。实施结果表明，基于OpenWrt的无线路由器可以通过照明控制提供节能和安全的好处。

关键词 无线路由 节能 OpenWrt 智能手机

C. G. Kim (El)

Department of Computer Science, Namseoul University,

Cheonan, Choongnam, South Korea

e-mail: cgkim@nsu.ac.kr

K. J. Kim

Department of Convergence Security, Kyonggi University, Suwon-si, Gyeonggi-do, South Korea

e-mail: harapl23@hanmail.net

1 介绍

近年来，温室的重要性显着增加，因为随着其需求的增长，世界正面临严重的能源问题。 在这种情况下，家庭自动化系统不断获得普及，此外，智能电网[2]智能家居技术的发展[2]。 一般来说，家庭自动化系统具有容易地访问和容易地控制家庭中的各种设备和设备的能力，包括通过有线和无线网络对家庭的所有出现的本地和远程监视。最近，住宅能源管理已成为一个积极的话题，并已引入了几项研究[2-4]。

在商业建筑中，照明占能源总成本的40％。降低能源消耗已成为主要目标。这是一种众所周知的解决方案，可以用更节能的照明源替代现有的灯具，如LED是减少这种大量能源使用的方式之一。更大的能量消耗水平来自于不需要时关闭灯光，优化光照水平以适应工人需求，并减少对照明能源的总体需求。改善系统范围内的照明控制是确保照明能量尽可能自动降低的最佳方式. 基于各种技术的照明控制解决方案已被证明可将商业和工业建筑的照明能源消耗降低高达70％。这些解决方案过去受到成本，复杂性和适用性的限制，但新的无线技术正在提供扩展照明控制能力的方法，并将其提供给更广泛的客户群[5,6]。特别是消费者无线网络技术以及智能手机和平板电脑等移动设备的最新进展使得用户能够拥有更智能高效的智能家居，其中对家电和灯具的所有控制进行管理。

如今，无线网络无处不在，即使在家庭802.11无线网络也很受欢迎，避免接线成本并为所有房间提供连接。 因此，我们可以轻松找到低成本的无线路由器，并且可以利用最初针对Linksys WRTG54的OpenWrt的低成本嵌入式Linux平台，但现在针对许多嵌入式无线设备，包括华硕，D-Link、NetGear、Soekris、Viewsonic和Linksys [7]。 主要地，OpenWrt是嵌入式设备用于路由网络流量的操作系统。 主要组件是Linux内核，uClibc和busybox。 所有组件都针对尺寸进行了优化，足够小以适应家庭路由器中有限的存储和内存[8]。

当今的典型家庭自动化系统包括Wi-Fi路由器或互联网连接，智能家庭网关和多个节点（称为终端设备）。 这些系统通常可以安装在标准的家庭中，使家庭变得聪明。 在本文中，一个小型住宅无线路由器被用作并入电源管理功能的智能网关，实现结果表明它可以显着降低家庭的功耗。 为此，我们利用OpenWrt的无线路由器作为具有遥控功能的家庭节能器。

图 1家庭自动化系统的一般架构

多年来，由于电气和电子设备的数量在家庭和建筑物中大幅增加，由于光控制和照明分布效率低，难以管理能源的浪费[9]。另外，依靠用户直接控制灯开关节省能源是不现实的。 为此，本文介绍了基于OpenWrt的远程LED控制系统。 原型系统通过将无线路由器移植到OpenWrt并将接口板连接到LED来实现。 此外，该系统通过插座通信与智能手机通信以控制LED。

本文的结构如下，第2节，我们将提供有关家庭自动化系统和OpenWrt和章节的详细背景信息。第3节将介绍基于OpenWrt的家庭节能系统的建议信息。在第4节我们展示了实施过程及其结果。 第5节是结论。

2 背景

2.1 家庭自动化系统

家庭自动化系统的研究已经进行了很长时间。但是，在某种意义上说是正确的

这些技术尚未得到广泛采用，具有成本高，灵活性差，可管理性差和实现安全难度等几个障碍。即使在这种情况下，这一领域的研究也将该技术的能力扩大到远程监控，电力管理，跟踪和安全系统以及灾害预警系统等领域。对于示例系统，已经构建了Orange [11]，Aware Home [12]，House_n [13]，eHome [14]和基于Web的[15]，其中大多数已经实现了商业上可用的技术：Z- Wave [16]，ZigBee [17]和X10 [18]。在现在的日子里，特别是电源管理一直是特别有意义的，因为它可以让更环保的未来，并且作为削减成本的措施增加了用户的优势[19,20]。扩大家庭自动化领域的其他有趣研究可能包括老年人，机器人等问题[21-25]。

智能家居中的家庭自动化系统的核心功能是允许用户通过互联网本地或远程访问和控制家中的所有设备。为此，家庭中的所有设备必须具有通用接口并将其与系统和服务远程连接。图1显示了由轻型，媒体，HVAC，安全和户外控制组成的家庭自动化系统的一般框图。在这里，家庭网关将家庭周围的所有设备与系统的控制塔进行联网。

硬件设备的基本功能可以概括如下[20]。

2.7.7 家庭网关

家庭自动化系统中的网关的目的是实现所使用的不同技术之间的桥接。 它还可以作为在Wi-Fi路由器的帮助下将家庭系统连接到外部服务，反之亦然的手段。 家庭网关和家用电器之间的连接可以通过无线网络（如蓝牙，WIFI或有线网络，家庭PNA和IEEEI394）进行。

2.7.2 传感器

传感器可用于从家庭内部或外部的某些方面中继信息，以使系统适应发生的变化。 传感器与家庭网关直接通信，并提供关于特定房间内的光强度，家庭内外的温度和运动感测的系统信息。 此外，当房间短时间内没有检测到运动时，应该能够自动关闭设备。 照明系统允许足够的光线，无论何时何地用户需要它。 这是通过传感器的帮助完成的，传感器可以传递关于室内和/或室外的光强度的信息。

2.1.3 标准策略和设备

家里散布着许多设备。 根据家庭的大小和人数，家中发现的设备数量可能会有所不同。 还应该指出的是，由于人为疏忽，住房人数较多的家庭电力往往会更多。 它们可能需要不同的电量来运行，并且需要为每个设备找到具体的控制策略。

2.2 OpenWrt

OpenWrt是一个基于Linux的嵌入式平台，最初针对来自Linksys的具有Wi-Fi功能的Linksys WRTG54 [20]，但现在面向许多嵌入式无线设备，包括华硕，D-Link，NetGear，Soekris，Viewsonic和儿子的设备上。基本上，任何使用Infeon ADM5120，TI AR7，Intel IXP4xx系列或Broadcom BCN63xx系列的闪存和RAM的设备通常都可以运行OpenWrt。在某些情况下，功能可能会受到限制，具体取决于设备中的设备[7]。

因此，OpenWrt是嵌入式设备的高度可扩展的GNU / Linux发行版。它是由底层构建成为一个全功能，易于修改的小型网络设备操作系统[8]。 OpenWrt提供了类似于现代基于包的Linux发行版的功能：内置的支持CGI的Web服务器，一个SSH服务器，最重要的是一个包管理工具ipkg。使用ipkg，可以在运行时添加和删除新的应用程序，工具和内核驱动程序，而无需重新启动。 OpenWrt通过使用路由器提供的标准固件升级机制加载到预期路由器上。然而，从某种意义上来说，它并没有提供完整的桌面体验，它仍然提供了从现代Linux发行版预期的大部分功能[7]。

嵌入式设备上的空间是一个非常实际的约束，因为这个OpenWrt使用busybox作为shell环境。 BusyBox嵌入了许多常见的命令行工具，因此分发不必提供单独的可执行文件。这减少了所需的空间需求，允许OpenWrt在有限空间的设备上提供接近完整的Linux体验。安装OpenWrt后，路由器可以配置为无线接入点，无线客户端或自组织网络的成员。后一种选择允许创建网状网络，不需要网络基础设施。这对于试验紧急或植物行为是有用的。 OpenWrt具有不同的方法来构建固件，从头开始下载，修补和编译所有内容，包括交叉编译器。

OpenWrt不包含任何可执行文件，只包含很少的源代码;它是一个用于下载源的自动化系统，修补它们以与给定的平台一起工作，并为该平台正确编译它们。这意味着只要更改模板，就可以改变过程中的任何步骤[7]。

几乎任何标准的非GUI Linux / Unix程序都可以重新编译以用于OpenWrt，假设它可以适应目标路由器的较小内存占用。交叉编译和打包技术简单明了。软件安装使用与系统软件包相同的ipkg机制。系统和第三方软件包库都包含了越来越多的标准Linux工具和设备驱动程序列表[26]。

包括目录结构，软件包和外部存储库，工具链，软件架构在内的OpenWrt概述总结如下[27,28]。

2.2.7目录结构

基础中有四个关键目录：工具，工具链，包和目标; 工具和工具链是指将用于构建固件映像，编译器和C库的常用工具。

2.2.2	软件包和外部存储库

在OpenWrt固件中，几乎所有的东西都是一个ipk，一个软件包，可以添加到固件中以提供新功能或删除以节省空间。 请注意，包裹也保留在主干外，可以使用包装进料系统从颠覆中获得。 这些软件包可以用于扩展构建系统的功能，并且需要链接到主干线。

2.2.3	工具链

OpenWrt通过在交叉编译过程中将正确的参数传递给编译器并使用已知可用于目标体系结构的修补程序来自动执行特定架构的工具链创建。 它还允许用户在gcc，binutils，内核头和uClibc的不同组合之间进行切换，以便用户可以轻松地查看回归和程序编译。 用户甚至可以自定义传递给交叉编译器的编译器标志，以便用户可以测试交叉编译器的优化功能或交叉编译库的不同位置

2.2.4	软件架构

OpenWrt使用常见的嵌入式Linux工具，如uClibc，busybox和shell解释器，并提供硬件抽象层和软件包管理器。 图2显示了OpenWrt使用的软件堆栈。

每个架构都使用不同的Linux内核，允许用户空间环境在设备之间共享和一致。 因此，用户只需要重新编译uClibc和程序包来匹配目标体系结构，以便在完全不同的嵌入式设备上运行相同的程序。

2.2.5	系统和包配置

采用统一配置接口的UCI，OpenWrt的范围与其他没有NVRAM的设备一起存储在单独的闪存分区中。 由于UCI是C库，因此可以轻松集成到现有的用户空间应用程序中，或开发与新应用程序兼容的OpenWrt配置存储。 UCI的进一步发展包括使用UCI作为配置文件格式的Web界面以及SNMP插件，以便轻松更改配置并对嵌入式设备执行操作。

| UCI | IPKG | User Programs |
| --- | --- | --- |
| Busybox |  |  |
| Uclibc |  |  |
| Linux Kernel |  |  |

图 2 OpenWrt的软件体系结构

3 系统组件和配置

一般来说，家庭网关对家庭能源的控制必须具备传感，处理和联网的功能。图3 [29]显示了家庭自动化系统中的典型功率管理方案，包括家庭周围的所有电源，智能代理在其中控制具有不同操作环境的不同设备。

本文介绍了基于具有遥控特性的小型嵌入式系统的具有成本效益的家庭节能系统。为此，该系统由基于嵌入式Linux的无线路由器组成，用于开发低成本能量控制服务器和智能手机，用于远程灯光控制应用，如图1所示。原型系统通过将OpenWrt移植到与连接有LED的接口板连接的无线路由器上来实现。

该系统包括用于控制OpenWrt上的无线路由器，接口板和LED的智能手机以及与该板进行通信的无线路由器。这里，路由器是DLink的DIR-825 [30]无线路由器，作为CPU板来控制和管理系统。图5显示了其硬件和软件规格分别总结在表1和表2中。图5显示了DIR-825的路由器，图6描绘了PC和OpenWrt路由器之间的链路图[31]。

苹果的智能手机iPhone4与无线路由器通信，并允许用户界面（UI）通过与其USB中安装的接口板进行通信来远程控制LED。对于接口板，我们使用Arduino实验室的Arduino UNO [28]。 Arduino Uno是基于ATmega328（数据表）的微控制器板。它有14个数字输入/输出引脚（其中6个可用作PWM输出），6个模拟输入，16 MHz陶瓷谐振器，USB连接，电源插孔，ICSP接头和复位按钮。它包含支持微控制器所需的一切;只需使用USB电缆将其连接到计算机，或者用AC到DC适配器或电池为其启动电源。图7显示了Arduino UNO接口板的图像，表3显示了规格。我们使用DLINK的DIR-825无线路由器和5欧姆红色LED。图4说明了使用iPhone远程控制LED的亮度的功能的系统的整体结构。

4 实施环境

4.1 交叉开发环境

为了开发使用无线路由器的应用，应该利用交叉开发环境。 这里，交叉编译器是能够为除编译器运行的平台之外的平台创建可执行代码的编译器。 通常，交叉编译器工具用于为嵌入式系统或多个平台生成可执行文件。 它用于编译一个不能执行编译的平台，如不支持操作系统的微控制器。 将系统可能具有一个或多个平台使用在半虚拟化中使用此工具变得越来越普遍[32]。

图8显示了使用OpenWrt的交叉编译环境。 交叉编译的执行是通过在导演完成编码之后执行make来分配交叉编译器的路径来执行的

4.2 OpenWrt的安装

实现建议的系统的第一步是用OpenWrt替换AP固件。 最简单的方法是使用AP上的内置固件升级网页上传OpenWrt固件。 但是，不支持这个功能。 第二种方法是通过TFTP安装固件。 当AP启动时，它运行一个启动程序，验证并加载实际的固件。 中断引导程序的方法取决于AP型号。

在路由器上安装OpenWrt的步骤按照以下顺序使用TFTP。

•连接路由器和PC

•释放窗口防火墙并激活FTTP

•下载最新的OpenWrt固件

•初始化网络采用者的IP

•ARP路由设置

•通过TFTP上传固件

•删除ARP路由信息

•改变网络用户的IP

•更改路由器的根密码

OpenWrt系统可以通过三种不同的方式进行配置。第一个是通过图形界面进行配置。要通过图形界面配置系统，应该使用任何Web浏览器。配置操作系统的另一种方法是配置命令行（终端）。第三种方法是编辑OpenWrt系统配置文件，它们存储在/etc/config /direc-tory中。要配置系统，可以使用内置的编辑器。

OpenWrt系统可以通过三种不同的方式进行配置。第一个是通过图形界面进行配置。要通过图形界面配置系统，应该使用任何Web浏览器。配置操作系统的另一种方法是配置命令行（终端）第三种方法是编辑OpenWrt系统配置文件，它们存储在/etc/config /direc-tory中。要配置系统，可以使用内置的编辑器。

4.3 OpenWrt的版本

稳定的版本已经出版，目前已经推出了三个主要版本的OpenWrt。

4.3.1	Whiterussian

Whiterussian遗留下来的版本仍然可用，但不支持或维护。 该固件基于Linux内核2.4，主要用于使用Broadcom CPU的路由器。

4.3.2	Kamikaze

为了支持许多CPU，引入了上风。 2006年10月，Buildroot-NG旗下的Buildroot-NG叉车大幅改善，并于2006年10月中旬并入Kamikaze主要开发部门，并成为Kamikaze首次正式发行。 有几个Kamikaze版本。

4.3.3 Backfire

第一次Backfire 10.03发布于2010年4月。维护版本10.03.1于2011年12月发布。然后态度调整12.09是新的稳定版本。

4.4 执行

首先，我们在路由器中安装了OpenWrt，然后安装了KMOD-USB-ACM软件包。接下来，我们将其连接到Arduino，以准备板和路由器之间的通信。 UI被应用于智能手机，并通过使用编程的iOS SDK来实现通过TCP / IP协议的套接字通信[33]。然后，我们使用C和Linux的库进行TCP / IP协议的套接字通信[34]，并通过USB端口设置用于控制数据传输的服务器程序的波特率。

我们选择了一个USB端口，并使用一个文件描述符，每个[35]发送数据1个字节，以便通过交叉编译适合OpenWrt系统。 Arduino的接口板通过USB端口从路由器的每个字节接收数据。当接收到所有数据时，我们对接口板进行编程，以将控制信号传送到LED [36]。最后，我们通过取决于控制信号的MOSFET开关来控制LED的亮度。

图9是系统整体结构图。我们创建了一个带LED的面包板，然后通过USB端口将其连接到主板。我们运行基于OpenWrt的软件，然后插入如图1所示的启动命令。因此，智能手机已准备好与无线路由器进行通信.

Fig. 10 Program start

我们加载了UI，并从智能手机连接了无线路由器和TCP套接字通信，如图所示。 然后，我们通过数据传输来控制LED的亮度。 亮度可以从光（255）到暗（50）控制。 图9显示了智能手机上通过UI改变亮度值时LED亮度的变化。

此外，在更改路由器的防火墙设置以允许外部路由器访问后，不仅本地无线路由器，而且还可以控制来自外部网络的3G互联网连接。

5 结论

如今，随着能源需求的增长，世界一直面临严重的能源问题，温室气氛的意义大大增加。在这种情况下，本文介绍了一种可以节省家庭能源的低成本嵌入式系统。原型实现由控制LED灯制成。为此，我们实现了一个可以通过使用连接到由智能手机移植OpenWrt的无线路由器的接口板来控制LED的系统。这使得能够使用真实的无线路由器进行套接字通信并与外围设备链接，并且利用无线路由器作为嵌入式系统。本文结果的另一个应用可能包括通过互联网控制远程家庭自动化系统。如果使用这种系统，预计功耗将会降低，因为即使我们处于全球的对面，我们也可以通过互联网关闭家庭的灯光。此外，该系统可以通过使个人以更定制的方式控制不必要的亮LED的亮度来有助于节省功率。